opoandroidsdk.jar称重说明文档:

jar组成：

opoandroidsdk.jar

liboposcalessdk.so

// 秤重

称重调用方式：

连接方式：称重串口连接（壹佳一安卓称 默认"/dev/ttyS0"）

{

// 初始化实例

public ScalesSDK mscales;

mscales = ScalesSDK.getInstance(this, new ScalesSDK.WeightChangedListener() {

@Override  //重量实时监听

public void onWeightChanged(final WeightInfo info) {

runOnUiThread(new Runnable() {  //使用runOnUIThread()方法更新主线程

@Override

public void run() {

tv_weightinfo.setText(info.getNetWeight()+info.getUnit() + "," + info.getStatus());

}

});

}

});

// 打开串口

if( mscales.Open(new File("/dev/ttyS0")))

Log.d(TAG, "Open OK!");

}

-----

// 关闭串口

public native static int Close();

// 重新获取重量信息

public native static String GetResult();

// 读取缓存重量

public native static String ReadResultCache();

// 归零

public native static int Zero();

// 去皮

public native static int Tare();

// 预制去皮  value 以 g 为单位

public native static int PreTare(int value);

// 强制退出去皮

public native static int ExitTare();

Class:

WeightInfo

//称重模式： Net->净重称量  Tare->去皮称重

public String getMode()

//称状态:	Flow->重量溢出	Stable->重量稳定	UnStable->重量不稳定

public String getStatus()

//是否为零点

public boolean getZero()

//称量单位

public String getUnit()

//净重

public String getNetWeight()

//皮重

public String getTareWeight()

//毛重

public String getGrossWeight()

打印调用方式

// 标签打印机

连接方式：标签打印只支持 打印图片

{

// 初始化实例

LabelPrinter mlabelprinter = LabelPrinter.getInstance(this);

if (mlabelprinter.Open()) {

Log.d(TAG, "Label Printer Open OK");

} else {

Log.d(TAG, "Label Printer Open Fail");

}

}

// 检查打印机状态  打印前 调用 检查打印机状态，

int resserial = mlabelprinter.GetStatus();

返回值：

0:	正常

1: 	缺纸

2:	未取纸

3:	开盖

4:	高温

5:	定位异常

6:	打印机忙

7：     其它状态

可以在返回 0(正常)、2（未取纸 纸张不剥离可用）时继续打印

// 打印 标签打印机只支持 这种方式打印

mlabelprinter.PrintLabelBitmap(Bitmap);

// 小票打印机

连接方式：小票打印 使用 ESC 指令打印

{

// 初始化实例

PosPrinter mposprinter = PosPrinter.getInstance(this);

if (mposprinter.Open()) {

Log.d(TAG, "Pos Printer Open OK");

} else {

Log.d(TAG, "Pos Printer Fail");

}

// 打印 写入 标准 ESC 指令，或 ESC指令可使用 Demo 提供的 ESCUtil ,

mposprinter.WriteData(byte[] Data）

}